SoundSight 迁移工程与模块接口手册

给 Toph Beifong 阅读和修改的新工程说明

版本日期 2026年10月17日  采集61.44 MHz与计算100 MHz版

本手册以独立SoundSight项目为准：主方案是PL＋STM32；另有无STM32、由PS接替解算和控制的独立目标。两版共用project/rtl和software/common，旧工程不再是依赖。本候选综合、实现和实板验证仍未完成。所有相对路径从SoundSight根目录起算。

| 版本 | 负责计算和控制 | 当前边界 |
| --- | --- | --- |
| STM32主方案 | PL算六对特征；STM32解算并独占运行控制；PS加载与后续展示 | 精简计算、双槽/SPI/BIST及保护有定向仿真；B的S2板级软件仍待完成 |
| 独立PL+PS实验 | PL相同；PS经AXI读快照，运行原S1，提交动作 | 实际AXI跨时钟IP及PC软件通过定向测试；ARM运行与物理验证未完成 |

建议阅读顺序

先看整体数据流和BD连线，再看你想改的模块卡片。每张模块卡片说明用途、边界以及全部参数和端口。源码目录保留官方IP配置、测试和实际结果；Word负责解释，源码及冻结合同负责精确实现。

所有新RTL都有模块说明和关键握手/状态注释。去掉了旧宽身份链、重复诊断框架及哈希核收门槛；保留真正有用的帧号、缓冲保护、数值检查和STOP。两版默认ACTUATOR_BOUND=0。

本手册用于在新项目中理解模块、手动建立BD及核对连线。真实DDR/MIO/PYNQ由A配置；综合和实现由A点击，本手册没有自动下载或执行器操作。

一 现在的架构和算法

项目现在在哪里

目标仍是四麦二维定位和转台闭环。新的主方案把计算分成两段：FPGA处理大量连续样本，STM32处理每帧只有六对的较小结果。PS/PYNQ保留加载和展示职责。旧纯FPGA时序返修已停止，旧失败报告保留；新架构不能沿用旧综合通过结论。

一条数据怎么走

四路PDM麦克风→同步与CIC→48kHz四路PCM→1024点窗口（每512点前进一步）→预处理→官方FFT→四路513点半谱→六对跨谱/PHAT→官方IFFT→整数峰和邻点→六对整帧封存→双槽快照→SPI→STM32 S1求解→影子角度/独立许可/提交→PWM保护→舵机。
一帧包含1024/48000=21.333ms音频，相邻结果的名义步进512/48000=10.667ms。计算现为100MHz，每个步进约1066666.67拍。双时钟定向样例正常帧测得346700及334255拍；仍按更严格的655360拍检查通过。这不是全部输入的最坏耗时证明，也不是实现STA。

为什么这样拆模块

采集、窗口、预处理、FFT调度、六对引擎、快照、总线和动作保护各自负责一个明确工作。最复杂的六对状态机约450行；不再把控制、身份对比、诊断存档层层包起来。ss_stm32_tile是仿真和层次组合入口，当前BD用PS7、官方时钟/复位IP、compute和link；ss_stm32_tile保留作原单时钟定向回归入口，当前双域板顶不实例化它。

数值没有随重构改变

PDM时钟3.072MHz，CIC抽取64，得到48kHz；采集与公共控制时钟61.44MHz，计算时钟100MHz；二者之间有完整组数据的跨域缓存。通道0在96位PCM最低24位。
每窗先复制四路各1024点；域0先去均值再乘Hann，域1直接乘Hann。两域各做四次FFT，保留原本两域数值错误检查。只把域1用于方向计算。Hann为U18F17，按最近偶数舍入；输出乘16到S29，FFT后fixed4按同一RNE规则回到S25。
FFT/IFFT为官方1024点、radix-2 burst、scaled、convergent rounding、natural order，非实时AXI流。FFT配置0x0AAAAB，IFFT配置0x0AAAAA；分别29位与25位实虚部。配置、数据、输出、status必须分别握手，最后一个数据点不代表status已结束。
跨谱是Xa乘conj(Xb)，因此r_ab[l]=sum a[n]*b[n-l]。例如a脉冲在8、b在5时lag为+3，反过来为-3。四麦编号和实际位置必须按冻结几何摆放。
仅用bin7..85共79点；mask条件为当前平方幅度乘2500不小于本对最大平方幅度。不是把它随意换成移位近似。PHAT多周期整数运算保留；相关峰搜索对角pair1/4为±8，其余±6；第二峰排除主峰及左右各一点。整数峰和三个相关邻值由PL输出，亚采样插值留给CPU。

六对顺序和输出

pair0=麦0/1，dx=1 dy=0；pair1=0/2，dx=1 dy=1；pair2=0/3，dx=0 dy=1；
pair3=1/2，dx=0 dy=1；pair4=1/3，dx=-1 dy=1；pair5=2/3，dx=-1 dy=0。
每对5个32位字：FEATURE_0、peak、left、right、second。整帧30字=120字节。
FEATURE_0含S8 lag（实际S6范围）、pair回显、raw_valid、second_valid、IFFT资格、取消/数值错误、mask0..79、PHAT/IFFT阶段。四个相关数原为S25，读出时符号扩展成S32。
阶段0待处理、1成功、2拒绝、3数值错、4协议错、5取消、6跳过。六对都终结才发布；终结不等于成功。无效数值清零但保留原因。
完整位域与寄存器表直接见software/common/FROZEN_SSOT_ABI.md及共享头，文档不另造一套偏移。

简单的帧关联代替旧宽身份

窗口完成时分配真实32位window_frame，begin、每个谱点及end都带同一帧号；引擎同时核对channel和bin顺序。内部同一时刻只算一帧，不需要725位身份复制。SPI公共序号由快照层在每次尝试发布时独立递增，包含丢新帧；不能把内部窗口帧号直接当公共FRAME_CNT。
普通STOP、总线故障和软件停用都不清已保存快照。取消后不启动新的FFT/IFFT任务，已启动IP仍收满输入、取完输出与status，最后发布取消终态。物理PDM时钟不断；软件过慢由缓存/丢帧规则处理。

快照和背压

f1a_frame_store的工作槽逐对写入，完成对不会被后续对覆盖；完整输出在valid且ready为0时稳定。
公共快照有两个槽：FREE空闲、READY可取、LOCKED已锁。ACQUIRE锁最老帧，重复ACQUIRE仍是原锁；RELEASE退回READY且不丢数据；CONSUME才删除当前锁帧。满时保旧丢新并记录gap/drop，不伪称无限无丢失。IRQ是有记录或有错误时持续为高，软件不能只等下一次上升沿。
通信层feature_ready恒1的含义是公共队列始终处理一次发布尝试，包括按冻结合同丢新并记账；不是旧diag_ready的虚假接收，也不是承诺所有帧都被软件保存。

动作和复位

S1先判断方向是否有效并映射角度，PL再检查许可、非零看门狗、锁帧、新鲜度、轴/范围和故障。BIST永远不能产生实物动作。相同帧只接受一次提交，只有新且成功的动作续看门狗。
STOP在控制域立即停止接新角度，计算域经同步后停止接新任务；若当前PWM已经为高，排完当前完整高脉冲再撤输出。冷复位立即拉低且清记录。软件恢复需重新配置/许可/新有效输入，不自动重放旧命令。
首版只做二维水平角，垂直valid固定0。ACTUATOR_BOUND默认为0，真实机械范围、零位、方向及允许方位域尚待绑定，不把0..180的代码默认值当机械标定。

哪些结果能复现

document/evidence/inherited/stm32保存迁移前的编译、展开、仿真日志及实际输出。pair使用显式IFFT回放夹具验证六对封存/取消/背压；clean/frontstop/stm32使用官方FFT/IFFT，输入在PCM边界注入。预处理用独立Python整数模型逐点比对，窗口用明确的四路计数序列比对。
旧迁移的队列随机1500操作、SPI畸形事务、21项动作保护和时钟原语用例可复用；保留在document/evidence/inherited/stm32/reused，注明来自同一未改模块的旧执行。它们不是本次又跑了一遍。
当前双时钟新增pdm用例从四路外部PDM引脚输入同一个PRBS，实际CIC与独立FIR比对7312个PCM值；经官方FFT/IFFT到SPI读取两帧，共124440项检查。仅暖机缩短为32样本，未跳过分帧或计算。最长计算378781个100MHz周期。没有真实声源定位证据，没有新候选实现时序/资源证据，没有板测。默认禁止运动不等于PWM已做机械验证。

下一阶段按什么顺序完成

1. A阅读BD和模块，确定要修改的边界；代码侧已完成BD Validate和IP输出准备，实际PS板级配置/DDR/PYNQ由A自行填写，综合/实现由A点击。先修本候选报告中的实际问题，不复跑旧候选。
2. B完成S2通用驱动和PC模拟，再做STM32时钟树/Keil外设适配。v2仍标记S2未实施，不能把这里的FPGA模拟SPI主机当B的软件已完成。
3. 核对实际Bank供电/接线方向、STM32复用冲突和加载环境；先只读ID/ABI与双BIST，保持动作禁用。
4. 接真实四麦，核对通道/lag符号、同帧六对、处理耗时、丢帧、停止恢复及声源角度；标定几何和机械范围。
5. 最后打开动作许可，分步验证看门狗、STOP排尾和闭环。PS展示与STM32遥测另行冻结；原始波形需额外诊断通道，不能从六对峰值还原。
无STM32的PL+PS实验版单独验证AXI、CPU软件、PS7/启动环境和实时预算，不把一版的板测结论自动转给另一版。

二 已完成验证与实际输出

| 范围 | 实际结果 | 证明到哪里 |
| --- | --- | --- |
| 六对引擎 | 3086151项检查；10次交付、1次丢新、54个pair事件 | IFFT回放夹具；封存、顺序、取消、失败、背压 |
| 预处理 | 8192点与独立整数模型一致 | 两域四通道，含背压 |
| 窗口 | 3窗3072个样本一致 | 1024/512重叠、拥塞保留旧数据 |
| SPI寄存器 | 70检查，134事务，双BIST | 外部引脚移位进入RTL，非板测 |
| 官方计算整链 | 正常→IFFT中止→恢复，共3帧 | PCM夹具；官方FFT/IFFT |
| 前向FFT停止 | 2帧；374774周期 | 中途停止后排空1024输入/输出/status并恢复 |
| 整链到SPI | 22检查；495167周期 | BIST与PCM计算产生的六对可完整读出 |
| PS AXI转换 | 541检查 | 独立AW/W、背压、非法传输及半事务复位 |
| PS寄存器接合 | 852检查 | 双BIST及总线复位保留两个快照 |
| CPU S1 | 原4705项断言及9项桥接/客户检查 | PC编译运行；未在ARM或PYNQ实机运行 |
| 双时钟计算 | 正常/取消/恢复3帧，12检查 | 61.44/100MHz；PCM夹具和官方FFT/IFFT |
| 采样与结果CDC | 各500字；97位16项、992位1项 | 官方XPM；顺序、满、背压稳定与冷复位清空 |
| 时钟与复位IP | 9检查；周期10ns及16.276042ns | 实际官方模型；失钟、冷恢复及总线复位保帧 |
| PDM引脚整链 | 2帧；124440检查；7312个PCM值 | 四路同一PRBS；CIC独立FIR参考，官方计算后SPI读回 |
| AXI跨域接合 | 852检查 | 实际官方AXI Clock Converter，100→61.44MHz |
| PS运行程序 | 8项PC检查 | 实际HWH寻址、存储失败/中断保帧；不含目标板运行 |

实际结果分为document/evidence/inherited中的迁移前原件和document/evidence/migration中的新目录复现记录。未改模块的旧执行单列reused，不能倒绑定成新执行；自然声源定位、实现STA与板测仍未完成。

从SoundSight根目录执行 simulation/script/run.bat batch stm32 复现单域计算到SPI；batch link 验证冻结双BIST；batch dual、batch pdm、batch pscdc分别验证双域计算、PDM引脚整链、PS跨域。software/tests/test_software.py读取已有AXI仿真原始字并运行S1；software/tests/test_application.py验证应用逻辑。

官方计算后经SPI读出的第一组六对

以下先列单域基线的四路相同PCM夹具，所以六对lag都是0。实际32位字验证同帧传输与数值链，不证明真实声源方向。

| pair | FEATURE_0 | peak | left | right | second |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11413800 | 00104000 | 000f5739 | 000f5739 | 000cc2d8 |
| 1 | 11413900 | 00104000 | 000f5739 | 000f5739 | 000cc2d8 |
| 2 | 11413a00 | 00104000 | 000f5739 | 000f5739 | 000cc2d8 |
| 3 | 11413b00 | 00104000 | 000f5739 | 000f5739 | 000cc2d8 |
| 4 | 11413c00 | 00104000 | 000f5739 | 000f5739 | 000cc2d8 |
| 5 | 11413d00 | 00104000 | 000f5739 | 000f5739 | 000cc2d8 |

当前双时钟候选的PDM引脚输入结果

四路引脚输入同一个PRBS，并模拟数据有效窗口。CIC与独立三矩形FIR模型逐点比对，未强制内部PCM或FFT输出。为缩短仿真仅将传感器暖机等待改成32样本；1024/512分帧及计算参数不变。两帧最大计算服务378781个100MHz周期，即3.78781ms；这是样例，不是所有输入的最坏值。

| 帧/pair | FEATURE_0 | peak | left | right | second |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/0 | 11493800 | 00124000 | 001163c1 | 001163c1 | 000ef2f4 |
| 1/1 | 11493900 | 00124000 | 001163c1 | 001163c1 | 000ef2f4 |
| 1/2 | 11493a00 | 00124000 | 001163c1 | 001163c1 | 000ef2f4 |
| 1/3 | 11493b00 | 00124000 | 001163c1 | 001163c1 | 000ef2f4 |
| 1/4 | 11493c00 | 00124000 | 001163c1 | 001163c1 | 000ef2f4 |
| 1/5 | 11493d00 | 00124000 | 001163c1 | 001163c1 | 000ef2f4 |
| 2/0 | 11453800 | 00114000 | 00106265 | 00106265 | 000dee91 |
| 2/1 | 11453900 | 00114000 | 00106265 | 00106265 | 000dee91 |
| 2/2 | 11453a00 | 00114000 | 00106265 | 00106265 | 000dee91 |
| 2/3 | 11453b00 | 00114000 | 00106265 | 00106265 | 000dee91 |
| 2/4 | 11453c00 | 00114000 | 00106265 | 00106265 | 000dee91 |
| 2/5 | 11453d00 | 00114000 | 00106265 | 00106265 | 000dee91 |

双BIST：拒绝向量解出ux=46831、uy=−171729、reason=3；通过向量解出ux=749295、uy=0、angle_q8=0、reason=0。BIST的servo_cmd_valid都为0。

| pair | 拒绝BIST lag | 通过BIST lag |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 4 |
| 1 | -3 | 4 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 |
| 4 | -1 | -4 |
| 5 | 2 | -4 |

两组BIST的peak=1000、left=800、second=100、mask=79；拒绝组right=600，通过组right=800。BIST每对PHAT/IFFT阶段均为6，表示跳过物理计算而提供冻结测试输入。真实计算通过时阶段为1，二者不能混为一谈。

三 STM32主方案的BD和接线

STM32主方案BD连接

从SoundSight根目录运行 project/script/run.bat prepare stm32；已有工程改用open stm32。源清单为project/script/src_list.txt，BD配方project/bd/stm32.tcl由正式入口调用，不能在任意空工程里单独source。只生成IP/BD输出使用outputs stm32。工程位于project/par/SoundSight.xpr；真实PS7板级参数由A配置。

加入哪些模块
两个Verilog Module Reference：compute=bd_clean_compute，link=bd_stm32_link。它们是薄接口，下方分别是ss_dual_compute和ss_stm32_link；不复制算法。
官方IP：processing_system7:5.5、两级clk_wiz:6.0、两套proc_sys_reset:5.0、两套xpm_cdc_gen:1.0复位保护、util_vector_logic及常量。
FFT/IFFT在计算RTL内部实例化，不再另放一套到BD。XPM异步FIFO/单比特同步器也在RTL内部。
ss_stm32_tile、bd_board_clock、ss_board_clock、sound_servo_clock是旧单域测试/参考入口，不加入当前BD。不能把内部tile设成物理顶层。

时钟与复位
详细配置和每根线见document/design/stm32/时钟复位.txt。PS FCLK0=100MHz，经Clocking Wizard输出100MHz计算与61.44MHz采集/控制。
clk_main/clk_out2→compute/clk；core_release/dest_arst→compute/rst_n。
clk_audio/clk_out1→compute/io_clk、link/clk；io_release/dest_arst→compute/io_rst_n、link/rst_n。
主方案不启用PS的GP0访问这个link。PS负责启动时钟/加载及后续展示；STM32仍是唯一快照/动作控制者。

计算块与通信块之间（这些端口全部属于61.44MHz域）
compute/feature_valid→link/feature_valid，1位；compute/feature_pairs→link/feature_pairs，960位，pair0在最低160位。
compute/feature_flags→link/feature_flags，32位；compute/source_faults→link/source_faults，12位；compute/draining→link/compute_draining，1位。
link/feature_ready→compute/feature_ready，1位；link/run_enable→compute/enable，1位。
这些端口已经在compute内部完成跨域，BD外不要再重复插同步器。

外部接口
PS的DDR与FIXED_IO引出，由用户按实板配置。没有外部PL sys_clk端口。
pdm_data[3:0]输入、pdm_clocks[3:0]输出接compute；spi_cs_n/spi_sck/spi_mosi输入、spi_miso/irq/servo_pwm输出接link。
引脚见project/sdc/stm32/board_pins.xdc；接口约束见同目录interface_timing.xdc，预算见hardware/stm32/interface_timing.txt。
debug_frontend[3:0]、debug_backend[4:0]属于100MHz；fault_status属于61.44MHz。ILA分别用对应采样时钟，不能把不同域未经处理凑给同一个时钟采样。
默认ACTUATOR_BOUND=0；真实机械范围/零位/方向未标定前保持此值。

手动建工程时按源清单加入文件，包括Hann系数；FFT使用project/ip/create_fft_ip.tcl生成ss_fft29与ss_ifft25，不能直接注册参考XCI。先将destination设为本工程输出目录，再在已打开工程中source该IP配方。配置PS、Validate并生成wrapper后，由A点击综合/实现。报告入口为tools/export_reports.tcl，调用ss_reports::save synth或impl。命令行outputs与GUI不能同时写同一工程，完整操作见document/run-guide.md。

时钟和复位的完整安排

时钟、复位和跨域连接（2026-10-17用户决定）

主方案与独立PS版都从BD中的PS7取时钟，不再接外部PL sys_clk/U18。
PS7/FCLK_CLK0 = 100MHz → clk_main（Clocking Wizard）。clk_main输出1为96MHz，只送第二个clk_audio；输出2为100MHz，送计算与PS侧AXI。
clk_audio（Clocking Wizard）将96MHz变为61.44MHz，送PDM/CIC、SPI/快照/动作保护、PS寄存器端。
实际工具配置：第一级M=9、D=1、O1=9.375、O2=9，VCO900MHz；第二级M=52、D=5、O1=16.25，VCO998.4MHz。不是把近似61.44MHz当精确值。
实际官方模型测得周期：计算10.000000ns，采集16.276042ns。物理时钟误差还由板上PS参考晶振决定。

为什么保留61.44MHz外围控制
冻结头FPGA_ABI_PROCESS_CLOCK_HZ=61440000，WATCHDOG_TICKS以该接口控制域周期计时。SPI过采样和PWM沿用此域，B侧字段、计时、舵机映射不变。
100MHz只提高计算和PS侧AXI时钟，PDM仍3.072MHz、PCM仍48kHz、1024点窗/512点步进不变。
一个步进是10.666667ms：61.44MHz域655360拍，100MHz域约1066666.67拍。现有定向测试继续用更严格的655360个计算周期上限；这不是全部输入最坏耗时证明。

两个时钟域之间如何传数据
PCM：四路S24拼成96位，再加1位削顶标记，经ss_async_word的97位、16项异步FIFO送计算域。物理采集不能停；满时报告故障、停止新窗口，不默默覆盖。
结果：960位六对特征加32位终态，经992位异步FIFO整体回61.44MHz。底层XPM最小物理深度16，逻辑限制仅一个在途整帧；不是增加16个公共快照槽。
数据只有valid/ready同时有效时转移，背压时完整载荷保持。XPM负责指针跨域。不能给96位PCM逐位打两拍当作同组样本。
enable和独立故障位用官方XPM同步器。STOP在控制域立即禁止新角度/PWM新脉冲；计算域收到同步后的停止再取消并排尾。跨域传播需要同步延迟，不承诺两个域同一瞬间改变。
draining包含停止请求往返、计算活动及在途结果，避免尚有结果未交出就宣告可重启。普通STOP不复位跨域FIFO、不清已保存记录。

复位IP怎么接
每个有业务逻辑的时钟域使用自己的Processor System Reset，slowest_sync_clk接本域时钟，dcm_locked接clk_audio/locked。
core_reset服务100MHz，io_reset服务61.44MHz；96MHz只给另一个时钟IP，不单独挂业务复位。
PS7/FCLK_RESET1_N是平台冷复位：接clk_main/resetn及core_reset、io_reset的ext_reset_in。clk_main/locked接clk_audio/resetn。辅助复位aux_reset_in为低有效，接常量1；mb_debug_sys_rst高有效，接0。
普通PS总线复位另用FCLK_RESET0_N。PS实验版bus_reset在100MHz、bus_io_reset在61.44MHz，各自接这根线；只复位总线和软件控制，不接存储冷复位。
总线复位保留快照的前提是FCLK和PL配置仍然存在；PS关掉FCLK、重新配置PL或请求RESET1冷复位属于清状态恢复，不能保帧。

为什么还多一个小的复位保护IP
实际仿真发现：时钟停止时，Processor System Reset的61.44MHz输出可能来不及改变。因此本工程把它的复位输出与locked经util_vector_logic合并，再用XPM CDC Generator的Async Reset模式，异步断言、在本域3拍同步释放。两域各一份，最终输出分别叫core_release/dest_arst和io_release/dest_arst，均低有效。
这仍是官方IP组合，没有手写复位状态机。该保护保证失锁时即使目标时钟停了，也能撤销复位输出许可；释放始终在本域时钟边沿。
MMCM输入时钟丢失后，恢复需PS显式拉低RESET1、保持FCLK运行并满足复位脉宽，再解除RESET1等待锁定。这会清旧记录。仅重新打开FCLK不等于已恢复，官方模型已验证这个区别。
BD Connection Automation可以生成基础Processor System Reset连线，但不认识“总线复位保记录”的项目用途；需按上述分域/分用途核对。
手动配置Processor System Reset时核对C_EXT_RESET_HIGH=0和C_AUX_RESET_HIGH=0；aux低有效接1，debug高有效接0。不能直接假定新IP的默认极性。

验证和未验证
两套独立BD已由Vivado2025.2实际Validate、生成wrapper及官方IP输出。没有运行synth_design、launch_runs或硬件操作。
官方时钟/复位模型检查9项通过：启动、两个频率、同步释放、双域总线复位保留记录、时钟丢失时断言复位、显式冷恢复清旧记录。
历史试验中常量0接低有效ext/aux会一直复位，以及MMCM复位固定无效导致失锁后不能恢复的试验均保留失败现场，已在当前脚本修正。
100MHz候选的综合、实现STA、CDC/RDC报告和板测仍需人操作后验证。

手动连线的最后核对

STM32版13个BD单元，PS版19个。STM32版Module Reference为compute=bd_clean_compute和link=bd_stm32_link；PS版用compute和ps_link=bd_ps_link。两版均不把ss_stm32_tile或旧50MHz时钟模块加入当前BD。

core_reset/peripheral_aresetn→core_reset_gate/Op1，io_reset/peripheral_aresetn→io_reset_gate/Op1；两个Op2均接clk_audio/locked。gate均为1位AND，Res分别接core_release/src_arst和io_release/src_arst；两个dest_clk分别接100MHz和61.44MHz。

两套release为XPM CDC Async Reset：同步3级、初始化使能、RST_ACTIVE_HIGH=false；dest_arst在这里低有效。它们分别驱动compute/rst_n和compute/io_rst_n；通信模块rst_n接io_release/dest_arst。不能用普通总线复位替代它。

PS附加bus_reset、bus_io_reset的dcm_locked均接clk_audio/locked；ext_reset_in接FCLK_RESET0_N、aux_reset_in接1、mb_debug_sys_rst接0。STM32版不实例化这两个总线复位IP。

DDR_0与FIXED_IO_0引出。compute/debug_frontend和debug_backend为100MHz可选观察输出；通信模块fault_status为61.44MHz可选观察输出，默认可悬空；所有功能输入按逐线表连接。ILA不默认添加，也不能把跨域信号未经处理混到同一个采样时钟。

完整逐线表：document/design/stm32/BD连线.txt与document/design/ps/PS平台.txt。手工完成后对照这两份表，再Validate；顶层为对应BD生成的wrapper。

双方确认的开发接线

| 信号 | STM32 | U16针 | FPGA球 | J4针 | Bank |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCK | PB3 | 5 | V7 | 5 | 13 |
| CS_N | PG7 | 4 | U7 | 6 | 13 |
| MOSI | PB5 | 6 | W8 | 7 | 13 |
| MISO | PB4 | 7 | V8 | 8 | 13 |
| IRQ | PG8 | 8 | U9 | 9 | 13 |
| GND | GND | 1 | — | 37或39 | — |

B的v2已接受此分配。Bank13原理图默认3.3V；两板分别供电并共地，不接J4-38/40的3.3V/5V，也不接U16-2电源。上板前核对实际Bank供电、LVCMOS33和两端针脚方向。U16不用PG6；无线模块拔下，Flash片选PB14保持高，关闭PB3的Trace，使用SWD，不启用RS485。

SPI为Mode0、MSB first、初始1MHz，每CS事务严格40bit。常见84MHz PCLK2不能直接二次幂分频为1MHz，B需选择合法时钟树；不能把1.3125MHz写成1MHz。

四 官方IP和存储结构

| 实例 | 官方IP | 位宽 | 点数 | 结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ss_fft29 | xilinx.com:ip:xfft:9.1 rev15 | 29 | 1024 | radix_2_burst_io |
| ss_ifft25 | xilinx.com:ip:xfft:9.1 rev15 | 25 | 1024 | radix_2_burst_io |

共同设置：定点、scaled、convergent rounding、natural order、nonrealtime；相位因子24位；启用aresetn、溢出和输出索引。准确全部component_parameters在随附XCI中。project/ip/create_fft_ip.tcl按这些参数在新目录创建IP，避免沿用XCI里旧gen_directory。本候选已生成Vivado输出产品，未综合或实现。

XCI的target_clock_frequency=100是IP生成设置，本版计算域也配置100MHz；采集和公共控制仍为61.44MHz。频率配置不等于实现时序通过。FFT方向和缩放由运行配置字0x0AAAAB控制，IFFT为0x0AAAAA。

| 存储 | 规模 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PCM跨域 | 16 × 97 bit | 四路PCM和削顶标记整体从采集到计算域 |
| 采样环 | 2048 × 96 bit | 四路连续PCM，允许处理方先拷走窗口 |
| 窗口副本 | 1024 × 96 bit | 隔离物理采样与8次FFT重读 |
| 四路半谱 | 4 × 513 × 50 bit | 每点两份S25实虚部 |
| 跨谱工作区 | 79 × 205 bit | 只存选定频段的精确运算数据 |
| PHAT半谱 | 79 × 50 bit | 供IFFT拼接共轭频谱 |
| 相关值 | 19 × S25 | lag −9到+9，含峰邻点 |
| 特征 | 每帧960bit | 六对工作槽、稳定输出和公共双槽分别持有数据 |
| 结果跨域 | 992bit，逻辑1项 | 物理16项XPM，逻辑只允许一个在途整帧 |

这些是RTL声明的容量，不是综合BRAM/LUT/DSP结果。IP自身缓存、位宽拼装和映射开销须由新候选综合报告确认。旧纯FPGA资源数字不倒绑定到这个重构工程。

五 PS实验版的区别与剩余工作

无STM32 PL+PS版：BD、平台和软件

用户已明确自行配置DDR、真实PS板级参数和PYNQ镜像。这里提供片内接合与软件，不把旧-2器件配置用于当前xc7z020clg400-1。
本候选已在Vivado2025.2独立目录实际Validate、生成wrapper及官方IP输出；synth_1、impl_1均未启动。

时钟和复位
与主方案采用相同PS FCLK100→Clocking Wizard→100/61.44MHz结构，具体端口见document/design/ps/时钟复位.txt。
计算100MHz，采集/寄存器/快照/PWM保护61.44MHz；公共WATCHDOG_TICKS保持原61.44MHz单位。
PS7/M_AXI_GP0_ACLK及control_bus全部ACLK接clk_main/clk_out2，100MHz。
control_cdc为AXI Clock Converter 2.1，AXI4-Lite，ACLK_ASYNC=1、同步3级；s_axi_aclk接100MHz，m_axi_aclk接61.44MHz。
ps_link=bd_ps_link，clk接61.44MHz，rst_n接io_release/dest_arst，aresetn接bus_io_reset/peripheral_aresetn。
bus_reset/interconnect_aresetn→control_bus/ARESETN；bus_reset/peripheral_aresetn→control_bus的S00/M00_ARESETN和control_cdc/s_axi_aresetn。
bus_io_reset/peripheral_aresetn→control_cdc/m_axi_aresetn及ps_link/aresetn。
两套bus reset的ext_reset_in接PS FCLK_RESET0_N；PL冷复位使用独立FCLK_RESET1_N。辅助复位低有效接1，debug复位高有效接0。

PS7/M_AXI_GP0→control_bus/S00_AXI→control_bus/M00_AXI→control_cdc/S_AXI→control_cdc/M_AXI→ps_link/S_AXI。
compute/feature_valid → ps_link/feature_valid（1位）；compute/feature_pairs → ps_link/feature_pairs（960位）。
compute/feature_flags → ps_link/feature_flags（32位）；compute/source_faults → ps_link/source_faults（12位）。
compute/draining → ps_link/compute_draining（1位）；ps_link/feature_ready → compute/feature_ready（1位）；ps_link/run_enable → compute/enable（1位）。
上述数据和控制全部为61.44MHz域。draining和run_enable两条线两端名字不同，不能按同名猜接。
ps_link/irq→irq_concat/In0；irq_zero/dout（15位0）→irq_concat/In1；irq_concat/dout（16位）→ps7/IRQ_F2P。软件先按电平查询，不声称Linux中断驱动完成。
DDR、FIXED_IO引出；四麦和PWM物理引脚与主方案相同。本版不引出STM32 SPI五根线，不提供第二个同时消费快照的入口。

地址与应用
本次实际BD分配ps_link局部4KiB段到0x40000000，证据在document/evidence/migration/native/ps。它是工具本次分配结果，不是硬编码公共地址。
run_capture.py从用户实际HWH读取地址与范围；单一进程持有控制权，调用原S1，先写入JSONL并fsync，再消费硬件槽。
默认BIST拒绝向量；可选BIST通过和真实取数。CLI默认不请求动作；ARM共享库先构建，真实机械绑定/许可仍需另行明确。
存储失败、Ctrl+C或正常退出都请求停止；未完成保存的帧保留。--drain-existing先停新采集，再取已存记录。程序不会加载bit、复位PS或控制硬件下载。
无须DMA搬120字节特征；这里没有原始PCM/频谱采样通道。

用户自行完成的实际配置
DDR型号、容量、位宽、速率、走线/训练；MIO外设/电平；合法-1 PS时钟树和参考晶振；匹配的启动及PYNQ镜像。
保持FCLK0=100MHz、两个复位端口，以及上述分域连线。确认平台初始化释放FCLK_RESET1_N，普通总线恢复只用RESET0，时钟丢失恢复用RESET1冷重启。
配置后Validate并生成HWH，再自行点击综合/实现。ARM实际编译运行、最坏调度时间、真实音频、机械闭环仍需实测。

官方依据
https://docs.amd.com/r/2025.2-English/ug994-vivado-ip-subsystems/Limitations-of-the-Module-Reference-Feature
https://docs.amd.com/r/en-US/pg065-clk-wiz/Configuring-Output-Clocks
https://docs.amd.com/api/khub/documents/5VcEWg~hYG0gT~7WNDt64g/content （Processor System Reset PG164）
https://docs.amd.com/api/khub/documents/uaBd8Qxmf_K1~~tiVnOxrw/content （Zynq DS187）
https://pynq.readthedocs.io/en/v2.7.0/pynq_package/pynq.mmio.html

PS软件入口

software/ps/ss_solver_bridge.c逐字段解码并调用冻结S1；ps_client.py提供底层快照及显式动作接口。run_capture.py是用户运行入口，从实际HWH寻址，单进程所有权，JSONL写入并fsync成功后再消费；保存失败或Ctrl+C先停用并保留锁帧。CLI默认BIST，真实模式也只解算和记录，不开运动。build_solver.sh在目标ARM上构建库，不能使用PC DLL。完整命令见software/ps/运行说明.txt。

PYNQ对象与绝对基地址来自实际HWH，不硬编码。PS运行、实时调度预算、镜像适配仍未验证。SPI主方案的PS禁止调用这套快照/动作客户端，只有无STM32独立工程使用。

六 冻结寄存器索引

公共地址保持ABI1.0。下表为完整寄存器入口；所有位定义、终态规则和同拍优先级以随包冻结原文及共享头为准。PS实验版复用这些局部偏移，片内基地址由BD决定。

| 偏移 | 名称 | 属性 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | MAGIC_ID | RO/0x5A5A2026 | 链路标识 |
| 0x04 | SYS_CTRL | RW/0x08 | bit0 enable；bit1 BIST；bit3 Lite；其余位（包括bit2、bit4）保留0。首版Lite=1，Lite=0为未支持配置并报错。 |
| 0x08 | FRAME_CNT | RO/0 | 锁定快照32bit序号，首帧1；尝试发布含丢包也递增；到上限停止接纳，显式重启后从1开始。 |
| 0x0C | FEATURE_0 | RO/0 | 位定义见随包冻结ABI |
| 0x10 | FEATURE_1 | RO/0 | peak，S25符号扩展S32 |
| 0x14 | SIGNAL_ENG | RO/0 | 真实模式0且energy_valid=0；BIST合成100000且energy_valid=1 |
| 0x18 | ACTUATOR_CMD | RW影子/0 | [8:0]水平度码，[17:9]垂直度码，bit18/19轴valid；首版垂直valid=0；写入仅暂存 |
| 0x1C | FEATURE_SELECT | RW/0 | [2:0]pair0～5，6/7拒绝 |
| 0x20 | R_MINUS | RO/0 | left S32 |
| 0x24 | R_PLUS | RO/0 | right S32 |
| 0x28 | R_SECOND | RO/0 | second S32，结合second_valid |
| 0x2C | BIST_SELECT | RW/0 | 0拒绝向量，1通过向量；其他值拒绝。只在停用、排空、队列空时可改。 |
| 0x34 | SNAP_STATUS | RO | bit0 locked、1 queued、2 gap、3锁定帧BIST、4六对终态、5锁定帧energy_valid、7实际运动许可、[13:8]六raw_valid、14实时IRQ、15排空中、16当前profile支持、17真实能量能力（0）、19执行器已绑定、20锁定帧已取消、[31:24]锁定帧原first_error_code；位6/18/21～23保留0 |
| 0x38 | SNAP_CMD | W1P/0 | bit0 ACQUIRE、bit1 RELEASE、bit2 CONSUME。每次最多一个脉冲。CONSUME只消费当前LOCKED槽；无锁消费报错。 |
| 0x58 | ACT_CTRL | RW/W1P/0 | bit0独立运动许可请求；bit1 STOP、bit2 REVOKE、bit3 COMMIT。读bit0为实际许可；写0撤销。STOP/REVOKE优先。 |
| 0x60 | WATCHDOG_TICKS | RW/0 | 处理域周期数；0关闭运动；无运动许可时可设置。仅成功接受的新动作续期。 |
| 0x64 | FAULT_STATUS | RO/W1C/0 | 粘滞错误；同拍新错置位优先；停用且原因消退后可清，清错不恢复运动 |
| 0x68 | DROP_COUNT | RO/0 | 满槽丢新帧累计，U32饱和；冷复位清0 |
| 0x6C | ABI_VERSION | RO/0x00010000 | 本接口major/minor各16bit |

如何阅读下面的模块接口

input表示该模块接收，output表示该模块输出；[N:0]宽度是N+1；signed表示二进制补码有符号。valid和ready在同一个上升沿都为1才交付；背压时valid对应的数据保持。单拍start/done按状态约定使用。clk不能只看名字就认作同一个域：计算模块100MHz，采集/寄存器/动作61.44MHz；双域边界在卡片单独标明。

每张卡片保留完整参数和端口声明。显示中省略Vivado接口属性，不删端口；源码里保留属性。package没有输入输出，是共享类型和常量。

模块目录与完整接口

模块 01  bd_board_clock

旧单域回归参考  |  24 行  |  STM32主方案源码

原板外50MHz时钟包装的BD适配，不加入当前BD。

接口怎么用：sys_clk和cold_reset_n输入，clk/rst_n输出；当前工程统一改用PS FCLK、Clocking Wizard与Processor System Reset。

module bd_board_clock (
     input wire sys_clk,
 input wire cold_reset_n,
 output wire clk,
 output wire rst_n
);

源码：project/rtl/bd_board_clock.v

模块 02  bd_clean_compute

BD端口适配  |  44 行  |  STM32主方案源码

可作为Vivado Module Reference的Verilog薄封装。

接口怎么用：逐线连接ss_dual_compute，不增加寄存器；两个时钟和复位端口必须分别连接。

module bd_clean_compute #(parameter integer WARMUP_SAMPLES=4096,parameter
  HANN_FILE="hann-u18f17.mem")(

 input wire clk,
 input wire io_clk,
 input wire io_rst_n,
 input wire rst_n,enable,
 input wire [3:0] pdm_data,
 output wire [3:0] pdm_clocks,
 output wire feature_valid,
 input wire feature_ready,
 output wire [959:0] feature_pairs,
 output wire [31:0] feature_flags,
 output wire draining,
 output wire [11:0] source_faults,
 output wire [3:0] debug_frontend,
 output wire [4:0] debug_backend
);

源码：project/rtl/bd_clean_compute.v

模块 03  bd_stm32_link

BD端口适配  |  58 行  |  STM32主方案源码

可加入BD的STM32通信薄封装。

接口怎么用：下层ss_stm32_link；全部61.44MHz，冻结SPI/看门狗单位不变。

module bd_stm32_link #(
    parameter integer ACTUATOR_BOUND=0, CLK_FREQ_HZ=61440000,
    parameter integer SERVO_MAX=180, MECHANICAL_MIN=0, MECHANICAL_MAX=180
)(

 input wire clk,
 input wire rst_n,
 input wire spi_cs_n, spi_sck, spi_mosi,
 output wire spi_miso, irq, servo_pwm,
 input wire feature_valid,
 output wire feature_ready,
 input wire [959:0] feature_pairs,
 input wire [31:0] feature_flags,
 input wire compute_draining,
 input wire [11:0] source_faults,
 output wire run_enable,
 output wire stop_pulse,
 output wire [31:0] fault_status,
 output wire motion_permit,
 output wire counter_exhausted
);

源码：project/rtl/bd_stm32_link.v

模块 04  doa_math_pkg

05 六对特征  |  270 行  |  STM32主方案源码

保留PHAT所用192位整数类型和倒平方根种子ROM。

接口怎么用：package没有物理端口；已去掉未使用的LS和CORDIC函数。

package doa_math_pkg;

源码：project/rtl/doa_math_pkg.sv

模块 05  doa_math_serial

06 六对特征  |  152 行  |  STM32主方案源码

以多周期方式执行共享整数算术，避免全部运算挤在一拍。

接口怎么用：操作选择、操作数、启动/忙/结果；完整定义见源码声明及状态机。

module doa_math_serial (
  input logic clk, cold_rst_n, cancel,
 input logic start,
 output logic ready,
 input logic [1:0] operation,
 input logic signed [191:0] operand_a, operand_b,
 input logic signed [31:0] shift,
 output logic done,
 output logic signed [191:0] result,
 output logic busy
);

源码：project/rtl/doa_math_serial.sv

模块 06  doa_phat_client

06 六对特征  |  97 行  |  STM32主方案源码

把 PHAT 所需算术请求送到共享多周期计算单元。

接口怎么用：请求/返回握手、操作数和结果；等待期间保持当前对的计算上下文。

module doa_phat_client (
  input logic clk,cold_rst_n,cancel,start,
 output logic ready,done,
 input logic signed [50:0] in_real,in_imag,
 input logic [191:0] in_square,
 output logic [51:0] result,
 output logic busy,
 output logic alu_start,
 input logic alu_ready,alu_done,
 output logic [1:0] alu_op,
 output logic signed [191:0] alu_a,alu_b,
 output logic signed [31:0] alu_shift,
 input logic signed [191:0] alu_result
);

源码：project/rtl/doa_phat_client.sv

模块 07  f1a_frame_store

06 六对特征  |  90 行  |  STM32主方案源码

六个工作槽加一个稳定输出槽；前一对不会被后一对覆盖。

接口怎么用：pair_event/index/160 位字组；frame_finish 后 feature_valid。背压保持整帧；满则丢新，不堵物理采集。

module f1a_frame_store (
    input wire clk, cold_rst_n,
 input wire frame_start, frame_start_bist,
 input wire pair_event,
 input wire [2:0] pair_index,
 input wire [159:0] pair_words,
 input wire frame_finish, frame_cancelled,
 input wire [7:0] first_error,
 input wire [23:0] phat_stages, ifft_stages,
 output wire accepting,
 output reg feature_valid,
 input wire feature_ready,
 output reg [31:0] feature_frame_id, feature_frame_flags,
 output reg [959:0] feature_pairs,
 output reg drop_pulse,
 output reg [31:0] drop_count,
 output reg gap, counter_exhausted,
 output reg source_protocol_error
);

源码：project/rtl/f1a_frame_store.sv

模块 08  fft29_official

05 前向 FFT 与定点转换  |  42 行  |  STM32主方案源码

薄封装官方 ss_fft29，不实现另一套 FFT 数学模型。

接口怎么用：config/data/out/status 独立握手；29 位实虚部；配置字固定 0x0AAAAB。

module fft29_official (
    input wire clk, cold_rst_n,
 input wire config_valid,
 output wire config_ready,
 input wire data_valid,
 output wire data_ready,
 input wire signed [28:0] data_real, data_imag,
 input wire data_last,
 output wire out_valid,
 input wire out_ready,
 output wire signed [28:0] out_real, out_imag,
 output wire [9:0] out_index,
 output wire out_last,
 output wire status_valid,
 input wire status_ready,
 output wire [7:0] status_raw,
 output wire [6:0] events
);

源码：project/rtl/fft29_official.sv

模块 09  i17_turntable_pwm_guard

08 动作保护  |  61 行  |  STM32主方案源码

撤销许可时阻止新高脉冲；已有高脉冲完整结束；冷复位立即低。

接口怎么用：raw_pwm/permit/revoke/fresh_command→受保护 PWM、排尾和等待新命令状态。

module i17_turntable_pwm_guard (
    input wire clk, rst_n,
 input wire raw_pwm_i,
 input wire permit_i,
 input wire output_revoke_i,
 input wire fresh_command_i,
 output reg pwm_o,
 output reg open_o,
 output reg draining_o,
 output reg awaiting_command_o
);

源码：project/rtl/i17_turntable_pwm_guard.sv

模块 10  ifft25_official

06 六对特征  |  36 行  |  STM32主方案源码

薄封装官方 ss_ifft25，方向与缩放配置来自六对引擎。

接口怎么用：24 位 config、64 位数据打包、10 位输出索引、独立 status/events。

module ifft25_official (
    input wire clk,cold_rst_n,
 input wire [23:0] config_data,
 input wire config_valid,
 output wire config_ready,
 input wire [63:0] input_data,
 input wire input_valid,input_last,
 output wire input_ready,
 output wire [63:0] output_data,
 output wire [9:0] output_index,
 output wire output_valid,output_last,
 input wire output_ready,
 output wire [7:0] status_data,
 output wire status_valid,
 input wire status_ready,
 output wire unexpected_last,missing_last,overflow,
 output wire frame_started,status_halt,input_halt,output_halt
);

源码：project/rtl/ifft25_official.sv

模块 11  motor_drive

08 动作保护  |  137 行  |  STM32主方案源码

沿原映射产生 20 ms 周期、约 0.5–2.5 ms 高脉冲，周期边界更新目标。

接口怎么用：angle_deg_i/angle_valid_i→pwm_o。实物范围由参数绑定，代码默认不是机械标定。

注意：本工程由ss_actuator_control覆盖叶模块默认参数，时钟实际为61.44MHz，范围按SERVO_MAX传入；不能直接按叶模块100MHz/360度默认值接板。

module motor_drive #(
    parameter integer CLK_FREQ_HZ = 100_000_000,
    parameter integer MAX_ANGLE_DEG = 360,
    parameter integer RESET_ANGLE_DEG = MAX_ANGLE_DEG / 2
)(
    input  wire       clk,
 input  wire       rst_n,
 input  wire [8:0] angle_deg_i,
 input  wire       angle_valid_i,
 output reg        pwm_o
);

源码：project/rtl/motor_drive.v

模块 12  pdm_cic3

03 采集与分帧  |  39 行  |  STM32主方案源码

单路三级CIC，bit_valid每到64次产生一次S24 PCM。

接口怎么用：clk为61.44MHz处理时钟；bit_valid是PDM采样使能，不是独立时钟。pdm_bit输入，pcm_valid/pcm/clipped输出。

module pdm_cic3(input wire clk,
 input wire rst_n,
 input wire bit_valid,
 input wire pdm_bit,
 output reg pcm_valid,
 output reg signed [23:0] pcm,
 output reg clipped);

源码：project/rtl/pdm_cic3.v

模块 13  sound_servo_clock

旧单域回归参考  |  36 行  |  STM32主方案源码

原两级MMCM时钟原语组合，供保存的单域仿真复现。

接口怎么用：sys_clk输入50MHz；输出clk50、clk_pcm及对应rst50_n、rst_pcm_n。当前BD改用官方Clocking Wizard。

module sound_servo_clock(input wire sys_clk,
 output wire clk50, clk_pcm,
 output wire rst50_n, rst_pcm_n);

源码：project/rtl/sound_servo_clock.sv

模块 14  ss_actuator_control

08 动作保护  |  69 行  |  STM32主方案源码

检查独立许可、当前锁帧、新鲜度、角度范围和看门狗后接受一次动作。

接口怎么用：影子角度/COMMIT、锁帧序号、资格、故障；permit/PWM/拒绝/超时。ACTUATOR_BOUND 默认 0。

module ss_actuator_control #(
    parameter integer ACTUATOR_BOUND=0, CLK_FREQ_HZ=61440000,
    parameter integer SERVO_MAX=180, MECHANICAL_MIN=0, MECHANICAL_MAX=180
)(
    input wire clk, rst_n, enabled, bist, fault,
 input wire control_write,
 input wire [3:0] control,
 input wire [19:0] shadow,
 input wire [31:0] watchdog_ticks,
 input wire locked, result_qualified,
 input wire [31:0] frame_id,
 output reg permit,
 output wire configured, pwm,
 output reg accepted, rejected, watchdog_expired, unbound_error,
 output wire draining
);

源码：project/rtl/ss_actuator_control.sv

模块 15  ss_async_word

跨时钟传输  |  41 行  |  STM32主方案源码

官方XPM异步FIFO封装，完整传递多位载荷。

接口怎么用：WIDTH为载荷宽度；物理16项，CAPACITY=1..16限制逻辑占用。源/目的valid-ready各属于自己的时钟域；背压数据稳定；两端冷复位必须协调，STOP不清FIFO。

module ss_async_word #(parameter integer WIDTH=97, CAPACITY=16)(
 input wire src_clk,src_rst_n,src_valid,
 output wire src_ready,
 input wire [WIDTH-1:0] src_data,
 input wire dst_clk,dst_rst_n,
 output wire dst_valid,
 input wire dst_ready,
 output wire [WIDTH-1:0] dst_data
);

源码：project/rtl/ss_async_word.sv

模块 16  ss_bist_source

07 SPI 与快照  |  36 行  |  STM32主方案源码

产生冻结的拒绝/0 度通过两组特征，只验证传输和软件求解。

接口怎么用：trigger/select_pass→valid/六对特征。BIST 不能给出实物运动资格。

module ss_bist_source (
    input wire clk, rst_n, trigger, select_pass,
 output reg valid,
 output reg [959:0] pairs
);

源码：project/rtl/ss_bist_source.sv

模块 17  ss_board_clock

旧单域回归参考  |  25 行  |  STM32主方案源码

原50MHz到61.44MHz时钟及复位封装，仅用于旧clock测试。

接口怎么用：sys_clk/cold_reset_n输入、clk/rst_n输出；不能与当前官方时钟复位BD重复实例化。

module ss_board_clock (
    input wire sys_clk, cold_reset_n,
 output wire clk,
 output wire rst_n
);

源码：project/rtl/ss_board_clock.sv

模块 18  ss_clean_compute

02 计算总接合  |  106 行  |  STM32主方案源码

协调窗口、预处理、FFT及六对计算；DUAL_CLOCK=1时采集61.44MHz、其余100MHz。

接口怎么用：clk/rst_n为计算域；acq_clk/acq_rst_n/acq_enable为采集域。PCM通过97位异步FIFO；active表示仍有计算/IP义务；feature_*仍属于计算域，由外层过桥。

module ss_clean_compute #(parameter integer WARMUP_SAMPLES=4096,DUAL_CLOCK=0,parameter
  HANN_FILE="hann-u18f17.mem")(
 input wire clk,rst_n,enable,
 input wire [3:0] pdm_data,
 input wire acq_clk,acq_rst_n,acq_enable,
 output wire [3:0] pdm_clocks,
 output wire feature_valid,
 input wire feature_ready,
 output wire [959:0] feature_pairs,
 output wire [31:0] feature_flags,
 output wire draining,active,
 output wire [11:0] source_faults,
 output wire [3:0] debug_frontend,
 output wire [4:0] debug_backend
);

源码：project/rtl/ss_clean_compute.sv

模块 19  ss_control_regs

06 寄存器与快照  |  201 行  |  STM32主方案源码

冻结ABI的寄存器语义层，连接两槽、BIST和运动保护。

接口怎么用：address 为7位字节偏移；commit 单拍产生一次副作用；write_access 分读写。组合read_data供传输层锁存。默认ACTUATOR_BOUND=0。

module ss_control_regs #(
    parameter integer ACTUATOR_BOUND=0, CLK_FREQ_HZ=61440000,
    parameter integer SERVO_MAX=180, MECHANICAL_MIN=0, MECHANICAL_MAX=180
)(
    input wire clk, rst_n,
 input wire [6:0] address,
 input wire commit,write_access,format_error,
 input wire [31:0] write_data,
 output reg [31:0] read_data,
 output wire irq,servo_pwm,
 input wire feature_valid,
 output wire feature_ready,
 input wire [959:0] feature_pairs,
 input wire [31:0] feature_flags,
 input wire compute_draining,
 input wire [11:0] source_faults,
 output wire run_enable,
 output reg stop_pulse,
 output wire [31:0] fault_status,
 output wire motion_permit,
 output wire counter_exhausted
);

源码：project/rtl/ss_control_regs.sv

模块 20  ss_dual_compute

双时钟总接合  |  41 行  |  STM32主方案源码

接合61.44MHz采集/控制与100MHz计算，向公共控制域交付整帧。

接口怎么用：clk/rst_n为100MHz；io_clk/io_rst_n为61.44MHz。外部enable、feature_*、draining、source_faults均属io_clk域；debug_frontend/backend属100MHz。内部单字控制同步及992位、单帧容量跨域缓存。

module ss_dual_compute #(parameter integer WARMUP_SAMPLES=4096,parameter
  HANN_FILE="hann-u18f17.mem")(
 input wire clk,rst_n,io_clk,io_rst_n,enable,
 input wire [3:0] pdm_data,
 output wire [3:0] pdm_clocks,
 output wire feature_valid,
 input wire feature_ready,
 output wire [959:0] feature_pairs,
 output wire [31:0] feature_flags,
 output wire draining,
 output wire [11:0] source_faults,
 output wire [3:0] debug_frontend,
 output wire [4:0] debug_backend
);

源码：project/rtl/ss_dual_compute.sv

模块 21  ss_fft_frontend

04 预处理与FFT  |  131 行  |  STM32主方案源码

调度8个官方FFT，检查1024个输入、1024个输出及独立status；转发域1的四路513点半谱。

接口怎么用：begin/s/end 均带同一真实32位帧号。STOP 后排完已配置FFT，再发 end_cancelled；不借 STOP 冷复位 IP。

module ss_fft_frontend #(parameter HANN_FILE="hann-u18f17.mem")(
 input wire clk,rst_n,enable,
 input wire source_bad,
 input wire window_valid,
 output wire window_ready,
 input wire [31:0] window_frame,
 output wire release_window,
 output wire read_enable,
 output wire [9:0] read_index,
 input wire read_valid,
 input wire [95:0] read_pcm,
 output wire begin_valid,
 input wire begin_ready,
 output wire [31:0] begin_frame,
 output wire s_valid,
 input wire s_ready,
 output wire [31:0] s_frame,
 output wire [1:0] s_channel,
 output wire [9:0] s_bin,
 output wire signed [24:0] s_real,s_imag,
 output wire s_numeric_valid,
 output wire end_valid,
 input wire end_ready,
 output wire [31:0] end_frame,
 output wire end_cancelled,
 output wire [7:0] end_error,
 input wire backend_busy,
 output wire busy,
 output wire [3:0] debug_state,
 output wire audit_valid,
 output wire audit_domain,
 output wire [1:0] audit_channel,
 output wire [9:0] audit_bin,
 output wire signed [28:0] audit_real,audit_imag
);

源码：project/rtl/ss_fft_frontend.sv

模块 22  ss_pair_engine

05 六对特征  |  452 行  |  STM32主方案源码

按01、02、03、12、13、23串行做跨谱、PHAT、IFFT、整数峰和邻点提取；没有PL内LS或角度解算。

接口怎么用：begin/s/end 使用32位帧号；S25实虚部及channel/bin顺序检查。取消保留已完成对并终结其余对。feature_pairs 每对160位、共960位。

module ss_pair_engine (
 input wire clk,rst_n,
 input wire begin_valid,
 output wire begin_ready,
 input wire [31:0] begin_frame,
 input wire s_valid,
 output wire s_ready,
 input wire [31:0] s_frame,
 input wire [1:0] s_channel,
 input wire [9:0] s_bin,
 input wire signed [24:0] s_real,s_imag,
 input wire s_numeric_valid,
 input wire end_valid,
 output wire end_ready,
 input wire [31:0] end_frame,
 input wire end_cancelled,
 input wire [7:0] end_error,
 input wire cancel,
 output wire busy,
 output wire ip_obligation,
 output wire feature_valid,
 input wire feature_ready,
 output wire [31:0] feature_frame_id,feature_frame_flags,
 output wire [959:0] feature_pairs,
 output wire feature_drop_pulse,
 output wire [31:0] feature_drop_count,
 output wire feature_gap,feature_counter_exhausted,feature_source_protocol_error,
 output wire [4:0] debug_state
);

源码：project/rtl/ss_pair_engine.sv

模块 23  ss_pcm_windows

03 采集与分帧  |  64 行  |  STM32主方案源码

2048组四通道环形缓存；每1024点形成一窗，以512点为步进。

接口怎么用：window_valid/ready 移交一个真实32位窗口帧号；read_enable/index 请求同步读，下一拍 read_valid/pcm；release_window 释放窗口。拥塞报错并停止新增，物理采集时钟不停。

module ss_pcm_windows (
 input wire clk,rst_n,enable,sample_valid,
 input wire [95:0] sample_pcm,
 input wire sample_clipped,
 output wire window_valid,
 input wire window_ready,
 output reg [31:0] window_frame,
 input wire release_window,
 input wire read_enable,
 input wire [9:0] read_index,
 output reg read_valid,
 output reg [95:0] read_pcm,
 output reg overflow,numeric_error,counter_exhausted
);

源码：project/rtl/ss_pcm_windows.sv

模块 24  ss_pdm_capture

03 采集与分帧  |  41 行  |  STM32主方案源码

四路 PDM 同步采样，复用原 CIC 抽取；麦克风时钟连续运行。

接口怎么用：pdm_data[3:0] 经同步器；四个 S24 PCM 按通道0在最低24位拼成96位；sample_valid 一拍。

module ss_pdm_capture #(parameter integer WARMUP_SAMPLES=4096)(
 input wire clk,rst_n,
 input wire [3:0] pdm_data,
 output wire [3:0] pdm_clocks,
 output wire sample_valid,
 output wire [95:0] pcm,
 output wire sample_clipped,
 output wire warm,
 output wire channel_fault
);

源码：project/rtl/ss_pdm_capture.sv

模块 25  ss_preprocess

04 预处理与FFT  |  112 行  |  STM32主方案源码

先拷贝1024组PCM，然后串行计算两域四通道共8个FFT输入单元。

接口怎么用：域0去均值后乘Hann；域1直接乘Hann。U18F17系数、RNE舍入、DOA S24饱和并报错；输出S29=处理值乘16。out_valid/ready 背压时数据不变。

module ss_preprocess #(parameter HANN_FILE="hann-u18f17.mem")(
 input wire clk,rst_n,frame_start,
 output wire read_enable,
 output wire [9:0] read_index,
 input wire read_valid,
 input wire [95:0] read_pcm,
 output reg copy_done,
 input wire unit_start,
 input wire domain,
 input wire [1:0] channel,
 output wire unit_ready,
 output reg unit_done,
 output wire out_valid,
 input wire out_ready,
 output reg signed [28:0] out_real,
 output wire out_last,
 output reg numeric_error
);

源码：project/rtl/ss_preprocess.sv

模块 26  ss_snapshot_queue

07 SPI 与快照  |  92 行  |  STM32主方案源码

两槽 FREE/READY/LOCKED；锁最老完整帧；满时丢新，已锁内容不动。

接口怎么用：整帧输入；ACQUIRE/RELEASE/CONSUME；锁帧内容、序号、gap/drop/错误。与新帧同拍消费优先释放槽。

module ss_snapshot_queue (
    input wire clk, rst_n,
 input wire frame_valid,
 input wire [959:0] frame_pairs,
 input wire [31:0] frame_flags, frame_energy,
 input wire frame_energy_valid,
 input wire [2:0] command,
 output wire locked, queued, occupied,
 output wire [959:0] locked_pairs,
 output wire [31:0] locked_flags, locked_energy, locked_sequence,
 output wire locked_energy_valid,
 output reg gap, exhausted,
 output reg [31:0] drop_count,
 output reg snapshot_error, overflow_pulse, counter_error
);

源码：project/rtl/ss_snapshot_queue.sv

模块 27  ss_spi_mode0

07 SPI 与快照  |  78 行  |  STM32主方案源码

同步过采样 Mode0 事务；仅在 CS 释放且恰好 40 位时提交副作用。

接口怎么用：异步 CS/SCK/MOSI；内部 address/read_data/write_data/commit。MISO 空闲驱动 0，当前用于独占点对点总线。

module ss_spi_mode0 (
    input wire clk, rst_n,
 input wire cs_n, sck, mosi,
 output reg miso,
 output reg [6:0] address,
 input wire [31:0] read_data,
 output reg commit, write_access,
 output reg [31:0] write_data,
 output reg format_error
);

源码：project/rtl/ss_spi_mode0.sv

模块 28  ss_stm32_link

06 寄存器与快照  |  43 行  |  STM32主方案源码

仅把SPI传输层和独立寄存器层接起来，避免重复一套控制逻辑。

接口怎么用：SPI Mode0、1 MHz、每片选40位；STM32独占快照与动作；MISO空闲主动输出0，只用于独占点对点连接。

module ss_stm32_link #(
    parameter integer ACTUATOR_BOUND=0, CLK_FREQ_HZ=61440000,
    parameter integer SERVO_MAX=180, MECHANICAL_MIN=0, MECHANICAL_MAX=180
)(
    input wire clk, rst_n,
 input wire spi_cs_n, spi_sck, spi_mosi,
 output wire spi_miso, irq, servo_pwm,
 input wire feature_valid,
 output wire feature_ready,
 input wire [959:0] feature_pairs,
 input wire [31:0] feature_flags,
 input wire compute_draining,
 input wire [11:0] source_faults,
 output wire run_enable,
 output wire stop_pulse,
 output wire [31:0] fault_status,
 output wire motion_permit,
 output wire counter_exhausted
);

源码：project/rtl/ss_stm32_link.sv

模块 29  ss_stm32_tile

单域回归入口  |  35 行  |  STM32主方案源码

保留原61.44MHz单域整链，供已有定向测试复现。

接口怎么用：仅作旧单域回归，不用于当前双时钟BD物理顶层；当前连接用bd_clean_compute和bd_stm32_link。

module ss_stm32_tile #(
 parameter integer WARMUP_SAMPLES=4096,ACTUATOR_BOUND=0,CLK_FREQ_HZ=61440000,
 parameter integer SERVO_MAX=180,MECHANICAL_MIN=0,MECHANICAL_MAX=180,
 parameter HANN_FILE="hann-u18f17.mem"
)(
 input wire clk,rst_n,
 input wire [3:0] pdm_data,
 output wire [3:0] pdm_clocks,
 input wire spi_cs_n,spi_sck,spi_mosi,
 output wire spi_miso,irq,servo_pwm,
 output wire [31:0] fault_status,
 output wire [3:0] debug_frontend,
 output wire [4:0] debug_backend
);

源码：project/rtl/ss_stm32_tile.sv

模块 30  ss_axi_lite_regs

PS独有  |  64 行  |  PS实验版独有

AXI4-Lite总线转换，AW/W分开保存，B/R背压保持。

接口怎么用：clk、aresetn与五个AXI通道；address/commit/write_access/write_data/read_data为寄存器内接口。无效对齐/范围/字节写返回SLVERR。

module ss_axi_lite_regs (
 input wire clk, aresetn,
 input wire [11:0] s_axi_awaddr,
 input wire [2:0] s_axi_awprot,
 input wire s_axi_awvalid,
 output wire s_axi_awready,
 input wire [31:0] s_axi_wdata,
 input wire [3:0] s_axi_wstrb,
 input wire s_axi_wvalid,
 output wire s_axi_wready,
 output reg [1:0] s_axi_bresp,
 output reg s_axi_bvalid,
 input wire s_axi_bready,
 input wire [11:0] s_axi_araddr,
 input wire [2:0] s_axi_arprot,
 input wire s_axi_arvalid,
 output wire s_axi_arready,
 output reg [31:0] s_axi_rdata,
 output reg [1:0] s_axi_rresp,
 output reg s_axi_rvalid,
 input wire s_axi_rready,
 output wire [6:0] address,
 output wire commit,write_access,format_error,
 output wire [31:0] write_data,
 input wire [31:0] read_data
);

源码：project/rtl/ss_axi_lite_regs.sv

模块 31  ss_ps_control_regs

PS独有  |  205 行  |  PS实验版独有

PS版寄存器层；与SPI版相同公开字段，增加host_stop保留快照的停用入口。

接口怎么用：host_stop来自同步总线复位；冷rst_n才清队列。普通PS复位清使能、角度影子和看门狗，不能自动恢复动作。

module ss_ps_control_regs #(
    parameter integer ACTUATOR_BOUND=0, CLK_FREQ_HZ=61440000,
    parameter integer SERVO_MAX=180, MECHANICAL_MIN=0, MECHANICAL_MAX=180
)(
    input wire clk, rst_n, host_stop,
 input wire [6:0] address,
 input wire commit,write_access,format_error,
 input wire [31:0] write_data,
 output reg [31:0] read_data,
 output wire irq,servo_pwm,
 input wire feature_valid,
 output wire feature_ready,
 input wire [959:0] feature_pairs,
 input wire [31:0] feature_flags,
 input wire compute_draining,
 input wire [11:0] source_faults,
 output wire run_enable,
 output reg stop_pulse,
 output wire [31:0] fault_status,
 output wire motion_permit,
 output wire counter_exhausted
);

源码：project/rtl/ss_ps_control_regs.sv

模块 32  ss_ps_link

PS独有  |  39 行  |  PS实验版独有

片内CPU控制入口，组合AXI转换和PS寄存器层。

接口怎么用：S_AXI为32位AXI4-Lite、12位局部地址；clk61.44MHz。rst_n为PL冷复位，aresetn为PS总线复位。

module ss_ps_link #(
 parameter integer ACTUATOR_BOUND=0,CLK_FREQ_HZ=61440000,
 parameter integer SERVO_MAX=180,MECHANICAL_MIN=0,MECHANICAL_MAX=180
)(
  input wire clk,
 input wire rst_n,
 input wire aresetn,
 input wire [11:0] s_axi_awaddr,
 input wire [2:0] s_axi_awprot,
 input wire s_axi_awvalid,
 output wire s_axi_awready,
 input wire [31:0] s_axi_wdata,
 input wire [3:0] s_axi_wstrb,
 input wire s_axi_wvalid,
 output wire s_axi_wready,
 output wire [1:0] s_axi_bresp,
 output wire s_axi_bvalid,
 input wire s_axi_bready,
 input wire [11:0] s_axi_araddr,
 input wire [2:0] s_axi_arprot,
 input wire s_axi_arvalid,
 output wire s_axi_arready,
 output wire [31:0] s_axi_rdata,
 output wire [1:0] s_axi_rresp,
 output wire s_axi_rvalid,
 input wire s_axi_rready,
 input wire feature_valid,
 output wire feature_ready,
 input wire [959:0] feature_pairs,
 input wire [31:0] feature_flags,
 input wire compute_draining,
 input wire [11:0] source_faults,
 output wire run_enable,
 output wire irq,servo_pwm,
 output wire [31:0] fault_status
);

源码：project/rtl/ss_ps_link.sv

模块 33  bd_ps_link

PS版BD端口适配  |  69 行  |  PS实验版独有

可加入BD的PS寄存器薄封装。

接口怎么用：寄存器端61.44MHz；上游100MHz经官方AXI Clock Converter，rst_n冷复位与aresetn总线复位分开。

module bd_ps_link #(
 parameter integer ACTUATOR_BOUND=0,CLK_FREQ_HZ=61440000,
 parameter integer SERVO_MAX=180,MECHANICAL_MIN=0,MECHANICAL_MAX=180
)(
  input wire clk,
 input wire rst_n,
 input wire aresetn,
 input wire [11:0] s_axi_awaddr,
 input wire [2:0] s_axi_awprot,
 input wire s_axi_awvalid,
 output wire s_axi_awready,
 input wire [31:0] s_axi_wdata,
 input wire [3:0] s_axi_wstrb,
 input wire s_axi_wvalid,
 output wire s_axi_wready,
 output wire [1:0] s_axi_bresp,
 output wire s_axi_bvalid,
 input wire s_axi_bready,
 input wire [11:0] s_axi_araddr,
 input wire [2:0] s_axi_arprot,
 input wire s_axi_arvalid,
 output wire s_axi_arready,
 output wire [31:0] s_axi_rdata,
 output wire [1:0] s_axi_rresp,
 output wire s_axi_rvalid,
 input wire s_axi_rready,
 input wire feature_valid,
 output wire feature_ready,
 input wire [959:0] feature_pairs,
 input wire [31:0] feature_flags,
 input wire compute_draining,
 input wire [11:0] source_faults,
 output wire run_enable,
 output wire irq,
 output wire servo_pwm,
 output wire [31:0] fault_status
);

源码：project/rtl/bd_ps_link.v

七 文件位置和复现入口

SoundSight只维护一份project/rtl和software/common。主方案原生工程在project/par，PS版在variants/pl_ps/project/par；硬件资料在hardware/reference，模块总表在document/modules/RTL-INTERFACES.html，完整逐线表在document/design/stm32/BD连线.txt及document/design/ps/PS平台.txt。

必要旧技术原件保存在local_archive，失败日志和验证结果在document/evidence；它们不作为新构建入口。旧仓库和F盘旧工程可以退出使用，不影响本项目的源码和配置。

从SoundSight根目录复现：simulation/script/run.bat batch <case>。case包括dual、cdc、samplecdc、pdm、pair、preprocess、capture、link、clean、frontstop、stm32、platform、queue、spi、actuator、clock、axi、ps、pscdc。PC检查执行python -E -s -B -X utf8 software/tests/test_software.py以及software/tests/test_application.py。输出分别进入simulation/work和software/build。

工具：Vivado 2025.2 XSim；PC 测试使用 Python 3 和 MinGW-w64 GCC。安装路径按环境变量、tools.local.env、PATH 查找。本机文件不进 Git，配置示例与检查命令见 document/run-guide.md。两套 BD 已实际 Validate 并生成输出；文档与定向仿真仍不能替代综合、实现和板测。

当前给A的任务

新建工程先看源清单、BD连线和模块接口；按实际板卡填写DDR、MIO与PYNQ配置。B的S2仍按收到的v2材料接续。验证阶段依次核对接口、双BIST、真实声学和停止恢复，机械标定与闭环随后进行；当前资料不声称这些步骤已完成。

参考依据

依据包括冻结ABI/S1、B的v2两份原文、29张主目录模块卡片（含明确标注的旧回归参考）与PS新增4张、document/evidence中的原始日志、领航者底板V3.9/核心板V2.5原理图和板卡规格V1.2。旧C PR65仅作参考，未当作新平台已运行。

官方资料：AMD Vivado UG994、Clocking Wizard PG065、Processor System Reset PG164、XPM_FIFO_ASYNC UG953及Zynq DS187；PYNQ2.7 MMIO API。网址见document/design/ps/PS平台.txt。